北京航天总医院

招 标 文 件

采   购  人：北京航天总医院

采购人 地址：北京市丰台区东高地万源北路7号

日       期： 2020年6月

目  录

第一章  投标须知专用部分

第二章  技术参数

第三章  投标文件格式专用部分

# 第一章 投标须知专用部分

## 一、项目概述

1.项目名称：远程会诊设备采购

2.项目地点：北京市丰台区东高地万源北路7号

3.数量：1套

4.资金来源：自筹

## 二、招标单位

1.单位名称：北京航天总医院

2.通讯地址：北京市丰台区东高地万源北路7号

3.法定代表人： 戴天然

4.联系人：李永志            联系电话： 13701076791

## 三、招标方式

本项目采用邀标的方式进行招标。

## 四、合格的投标人

1.能够独立承担民事责任，有满足招标文件要求的企业法人资格，并且公司注册及办公地址在北京市。

2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.具有依法纳税的良好记录。

4. 具有完善的售后服务体系。

## 五、投标文件编制

1.投标文件应由投标书、资格证明文件和技术说明三部分组成，有关格式参见第三章投标文件格式专用部分。

2.投标文件中投标书应包括：

(1)投标函(统一格式)

(2)开标一览表(统一格式、用于唱标)

(3)投标分项报价表

(4)技术规格偏离表，技术规格偏离表必须根据投标人本身产品说明书及样本如实逐项逐条填写，对于那些产生偏离的指标项，则在备注中用量化形式表示或以功能描述回答。

3．投标文件中资格证明文件应包括：

⑴企业营业执照。由投标人提供有效期内并加盖法人公章的企业营业执照复印件。地方工商部门年审有特别规定的，应提供相关政策文件复印件。

⑵组织机构代码证(复印件，加盖公章)。

⑶税务登记证(复印件，加盖公章)。

⑷法定代表人授权书，并附受委托人身份证复印件。

⑸投标人认为其他必要的内容。

4．投标文件中技术说明应包括：

⑴产品主要技术指标；

⑵项目实施方案；

⑶投标人认为必要的其他资料。

⑷售后服务。

## 六、投标文件的有效期

自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

## 七、投标文件的签署和规定

⑴投标文件的各项资料应按照投标文件编制要求中的内容进行整理。

⑵投标人应填写全称，同时加盖单位印章。

⑶投标文件一式7份。其中正本3份，副本4份。

⑷投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。

⑸投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

⑹投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 八、开标和评标

### 1.开标

⑴招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，委托方代表及有关工作人员参加。

⑵投标人派代表参加开标，并对评标委员会提出的问题进行答辩。

⑶投标人在开标时自行唱标，招标人将做唱标记录。

### 2.评标

满足公司资质的要求，技术参数要求，服务要求，价格最低者中标。

# 第二章 技术参数

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 所投产品核心部件（核心编解码器，高清摄像机、麦克风、总装结构件）必须统一品牌，以提供统一的维保和服务。 |
|  | 所投产品应为一体化设计，高度集成化，采用全包裹设计， 铝合金机身，外观无螺钉，标配不少于2个全高清显示屏，显示屏尺寸不低于65英寸。显示器物理分辨率3840*2160,显示比例16:9。 |
|  | 所投产品编解码器要求采用嵌入式操作系统，非PC结构，产品稳定。 |
|  | 能够支持7×24小时长时间开机运行。 |
|  | 所投产品支持4k30帧，10800P 60帧1080P 30帧，720P 60帧视频编解码能力。 |
|  | 所投产品支持开机画面可更换。 |
|  | 所投产品支持两个屏幕显示一张完整的静态壁纸或是动态壁纸。 |
|  | 所投产品支持恢复出厂设置后保留原IP。 |
|  | 所投产品配置落地支架，简洁、大方。 |
| 通信协议 | 所投产品支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 |
|  | 所投产品支持TCP/IP、FTP、FTPS、DHCP、SNMP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、PPPoE、RTP、RTCP、SNTP网络传输协议。 |
|  | 所投产品应支持H.225、 H.231、 H.233、 H.234、 H.235、 H.241、H.243、 H.245、 H.281、 H.283、 H.350、 H.460、T.140、TLS、SRTP等通信协议和标准。 |
| 视频指标 | 所投产品应支持H.263,H.263+,H.264 Basic Profile, H.264 High Profile, H.264 SVC,H.265视频编解码协议。 |
|  | 所投产品应支持4k 30帧，1080P 50/60帧，1080P 25/30帧，720P 50/60帧， 720P 25/30帧，4CIF， CIF等视频格式编解码。 |
|  | 所投产品标配摄像机支持4K30/60帧图像格式，支持12倍光学变焦。 |
|  | 编解码器视频输入、视频编解码、视频输出，支持BT.2020色域、HDR(10)高动态画面处理技术。须提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 所投产品标配摄像机水平视角不低于80度，支持不少于254个预置位。 |
|  | 所投产品支持良好的视频处理能力 ，支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 |
| 双流指标 | 所投产品应支持H239和sip双流协议，支持主辅流同时达到4K30效果。 |
| 音频指标 | 支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 |
|  | 所投产品应支持快速回声消除、自动噪声抑制 、自动增益控制技术。 |
|  | 所投产品标配全向数字麦克风，支持360度拾音，拾音半径达到6米，最大支持二个麦克风级联，以适应各种大小会议室的需求。 |
|  | 麦克风支持48K HZ采样。 |
|  | 所投产品标配MIC支持POE供电，无需额外电源。 |
| 网络特性 | 所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈， |
|  | 所投产品支持IPv4呼叫和IPv6呼叫， |
|  | 所投产品支持IPv6和IPv4分别登录管理后台 |
|  | 所投产品支持两个10M/100M/1000M自适应网络接口； |
|  | 带宽范围64Kbps-8Mbps。 |
|  | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac网络协议，支持WPA、WPA2认证，支持Wi-Fi热点和客户端开启和关闭功能，能够通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。 |
|  | 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 |
|  | 所投产品应具备良好的网络适应性，最大30%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行。 |
|  | 所投产品应在80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行， |
| 安全指标 | 所投产品在H.323组网下支持H.235加密协议，在SIP组网下支持TLS/SRTP加密协议，保证会议安全。 |
|  | 支持Web、telnet密码保护功能，密码须符合复杂度要求，至少包含字母、数字、特殊字符中的两种，密码长度不小于8位。 |
| 功能特性 | 所投产品支持主席会控功能，申请主席后能够实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、设置多画面、结束会议等功能。 |
|  | 具有地址本功能 ，支持本地通讯录导入和地址本服务器对接； |
|  | 所投产品支持通过USB接口导入配置，配置信息包括会场名、IP地址、H323注册信息、会议参数等，方便设备的安装部署。 |
|  | 所投产品支持自主发起多方会议的功能，无需后台管理员进行协助。 |
|  | 支持在两个显示设备分别显示远端（或本端）主流和辅流；支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。 |
|  | 支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面。 |
|  | 支持加入数据会议。 |
|  | 支持通过设备Web界面，实现会场预览及摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。 |
|  | 支持USB连接外置键盘鼠标，通过键盘鼠标进行操作。 |
|  | 支持设备上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预。 |
|  | 支持断线重呼功能，能对会议中掉线的终端自动重新呼叫。 |
|  | 支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 |
|  | 支持在会议中接听&合并会议，将点对点会议变成多点会议，同时和多个会场进行通话;支持在会议中保持当前通话&呼叫其他会场，将当前会场保持，呼叫其他会场；支持在会议中添加新的会场，将点对点会议变成多点会议； |
|  | 支持在会控平台上查询设备的SN号，方便设备维修 |
|  | 支持在会控平台上控制终端发送/关闭辅流，无需登录终端的web或者使用终端的遥控器 |
|  | 支持在会控平台上巡检终端的温度、主辅流端口连接状态、网线连接状态等状态，方便管理人员对设备进行远程维护 |
|  | 所投产品支持SNMP V3，能够通过会议管理平台下发会议参数到会议终端，支持通过会议管理平台对终端重要参数进行锁定，防止其他人员误操作误修改，支持通过会议管理平台远程升级。 |
|  | 支持TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能。 |
|  | 提供API二次开发接口，实现与第三方系统集成。 |
|  | 支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。 |
|  | 支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 |
|  | 无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数可设置。 |
|  | 支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和触摸式平板，支持通过扫描二维码连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P。 |
|  | 移动设备（Android、IOS）的投屏工具具有虚拟遥控器控制功能，通过移动设备完成材料共享、发起呼叫、加入会议、控制音量和麦克风、调整摄像机拍摄角度等。 |
|  | 所投产品支持通过触摸式平板进行会议控制。 |
|  | 所投产品支持通过触摸式平板进行召集会议、接收会议预约信息、一键入会、申请主席、选看画面。 |
|  | 所投产品支持通过触摸式平板进行会议控制：静闭音、调节声音大小及摄像机云镜控制等功能。 |
|  | 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 |
|  | 所投产品支持H.460防火墙穿越协议，实现跨防火墙的视音频通信。 |
| 触摸屏指标 | 支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。 |
|  | 内置以太网口接口及Wi-Fi模块，支持通过有线、无线网络与终端连接。 |
|  | 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 |
|  | 支持电源适配器、终端PoE口及PoE交换机供电。 |

| 录播一体机 | 1、系统：嵌入式Linux操作系统 2、视频编码方式：H.264 High Profile 3、音频编码方式：AAC 4、录制文件的格式：MP4 5、支持接口：DVI、SDI形式，接口数量不少于4路SDI、5路DVI输入。支持分辨率： 720P@50@60/1080i@50@60/1080P@25@30@50@60； 6、支持1路HDMI环出、1路HDMI合成画面环出。 7、存储：支持不小于2TB存储空间，最大可扩展至8T，也可上传录制文件至第三方FTP平台进行存储。 8、文件下载：支持USB接口下载、FTP下载工具下载、WEB下载 |
| --- | --- |
| 全景摄像机 | 1、图像传感器：≥1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2、有效像素：不小于200万、16：9 3、视频信号：支持HDMI/SDI/HDBaseT接口视频格式：支持USB3.0接口视频格式： 4、镜头光学变倍：不小于20倍光学变焦、10倍数字变焦 5、视频压缩格式：支持H.265、H.264 6、控制协议：协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400 |
| 摄像机定制安装架 | 国产优质 |
| 全向麦克风 | 1、收音头：固定式充电背板 静电型电容式 2、指向特性：半心型 3、频率响应：20-20000Hz 4、高通滤波：80Hz，18dB/octave 5、灵敏度：≥-34dB(19.9mV)以1V于1Pa 6、阻抗：≥50Ω 7、最大输入声压≥130dB 8、动态范围≥104dB 9、信噪比≥68dB |
| 领夹无线麦克风 | 1、可同时使用通道：每频段40通道 2、最少频率间隔：≥25 kHz 3、调制方式：FM 调频 4、接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择 镜象抑制 60 dB 正常 5、射频灵敏度：20 dBµV 于调噪比 60dB(50Ω终端) 最大输出电平 平衡 (XLRM 卡农公座): +14 dBV 6、最大输入声压级：131 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 7、讯噪比：70 dB, 1 kHz at 1 Pa 8、频率响应：30 - 20,000 Hz |
| 数字音频处理器 | 1、输出通道功能:≥8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 2、采样频率:≥48kHz 3、输入到输出动态范围:>110dB 4、幻像供电:DC 48V 5、输入共模抑制:75dBu @ +20dBu , 60Hz 6、通道隔离度:105dB 7、频率响应:20-20kHz (±0.5dB) 8、总谐波失真(THD+N):≤0.005% @1kHz，+4dBu 9、最大输入增益:54dB 10、输入阻抗:2KΩbalance 11、输出阻抗:100 ohm 12、最大输出电平:20dBu |
| 有源全频音箱 | 供电方式：220V/50Hz 额定功率：不小于60W 频率响应：50Hz-20KHz 扬声器单元：4英寸金属盘低音单元+1英寸丝绢膜球顶高音单元 信噪比：80dB 阻抗：8Ω 音频接口：3.5mm音频接口 其它特点：专业D类数字功放，无线遥控，RCA模拟输入连接，蓝牙连接，USB连接 |
| 液晶显示器 | 1、屏幕尺寸：40英寸 2、分辨率：1080P（1920*1080） 3、HDMI接口：2*HDMI2.0 |
| 定制支架车 | 定制 |
| HDMI信号一分四 | 1、1路HDMI输入；4路HDMI输出 |
| HDMI 光纤发送器 | 1 路HDMI 信号输入；1 路音频输入；1路光纤输出，可以通过单根光纤传输 HDMI/DVI信号和模拟音频信到 1km的距离 ，支持的最高分辨率为 4Kx2K。 |
| HDMI 光纤接收器 | 1路光纤输入，1 路HDMI 输出，1 路音频输出；可以通过单根光纤传输 HDMI/DVI信号和模拟音频信到 1km的距离 ，支持的最高分辨率为 4Kx2K。 |
| 时序电源 | 1、接入电源：AC-220V 50Hz 2、断路器：40A 3、输出：1至12路：AC220V、10A。万用插座 4、直接控制：钥匙锁，手动按键，遥控方式 5、外部控制：紧急/外控用电平控制接口DC12V--24V；红外控制信号输入控制接口(可调用遥控器功能)；2个标准RS232串口(采用专用软件完成) |
| 小机柜 | 定制 |
| 线材辅料 | 国产优质 |

# 第三章 投标文件格式专用部分

附件1：投标书格式

投 标 书

北京航天总医院：

_________________________(投标单位全称)授权____________________ (授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的 “              ”招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本3份，副本4份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同,并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、本投标自开标之日起60天内有效。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________________________________

邮编：___________　电话：____________　传真：___________

电子信箱地址：

投标单位(盖章)：

授权代表(签字)：

日         期：

附件2：开标一览表

开标一览表

投标人名称：         （盖章）

单位:人民币(元)

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标总价大写金额：

说明：本表格中的投标报价含所有费用，包括备品备件、安装培训及服务费、运保费、调试、验收等相关服务费用，同时包含培训设备使用者技术所需费用。

（注：此表与投标书正本、一并封装在同一封包内。）

附件3： 投标分项报价表

项目名称：　                        报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地、 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日期：

注: 1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

附件4  授权委托书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于              的              公司的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  项目的货物采购及有关事宜，以本公司名义处理投标、签订合同等一切与之有关的事物。

本授权书于           年       月       日签字生效，特此声明。

被授权人无权转授权。

法定代表人签字：

公司（公章）：

被授权人签字：

年   月     日

附件5  营业执照(复印件，加盖公章)

附件6 税务登记证(复印件，加盖公章)

附件7 组织机构代码证(复印件，加盖公章)

附件8 投标人资质以及有关证明文件